Лабораторная работа 11

Выполнил Магомедов М.Р.

ПРОБЛЕМА 1

IP: 192.168.12.139

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.240 (/28)

- Заимствовано бит (сеть): 28 - 24 = 4

- Число подсетей: 2^4 = 16

- Бит на узлы: 32 - 28 = 4

- Число адресов: 2^4 = 16

- Число узлов: 16 - 2 = 14

- Шаг (4-й октет): 256 - 240 = 16 (0, 16, 32... 128, 144)

- 139 попадает в диапазон 128-143.

Сеть: 192.168.12.128

Первый: 192.168.12.129

Широковещательный (144-1): 192.168.12.143

Последний: 192.168.12.142

ПРОБЛЕМА 2

IP: 10.2.87.139

Старая маска: 255.0.0.0 (/8)

Новая маска: 255.255.128.0 (/17)

- Заимствовано бит: 17 - 8 = 9

- Число подсетей: 2^9 = 512

- Бит на узлы: 32 - 17 = 15

- Число адресов: 2^15 = 32768

- Число узлов: 32768 - 2 = 32766

- Шаг (3-й октет): 256 - 128 = 128 (0, 128)

- 87 попадает в диапазон 0-127.

Сеть: 10.2.0.0

Первый: 10.2.0.1

Широковещательный: 10.2.127.255

Последний: 10.2.127.254

ПРОБЛЕМА 3

IP: 172.32.32.7

Старая маска: 255.255.0.0 (/16)

Новая маска: 255.255.224.0 (/19)

- Заимствовано бит: 19 - 16 = 3

- Число подсетей: 2^3 = 8

- Бит на узлы: 32 - 19 = 13

- Число адресов: 2^13 = 8192

- Число узлов: 8192 - 2 = 8190

- Шаг (3-й октет): 256 - 224 = 32 (0, 32, 64)

- 32 попадает ровно в 32-ю подсеть (диапазон 32-63).

Сеть: 172.32.32.0

Первый: 172.32.32.1

Широковещательный: 172.32.63.255

Последний: 172.32.63.254

ПРОБЛЕМА 4

IP: 192.168.1.245

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.252 (/30)

- Заимствовано бит: 30 - 24 = 6

- Число подсетей: 2^6 = 64

- Бит на узлы: 32 - 30 = 2

- Число адресов: 2^2 = 4

- Число узлов: 4 - 2 = 2

- Шаг (4-й октет): 256 - 252 = 4 (240, 244, 248)

- 245 попадает в диапазон 244-247.

Сеть: 192.168.1.244

Первый: 192.168.1.245

Широковещательный: 192.168.1.247

Последний: 192.168.1.246

ПРОБЛЕМА 5

IP: 128.127.0.35

Старая маска: 255.255.0.0 (/16)

Новая маска: 255.255.255.0 (/24)

- Заимствовано бит: 24 - 16 = 8

- Число подсетей: 2^8 = 256

- Бит на узлы: 32 - 24 = 8

- Число адресов: 2^8 = 256

- Число узлов: 256 - 2 = 254

- Шаг: граница октета, весь 4-й октет уходит под узлы (0-255).

Сеть: 128.127.0.0

Первый: 128.127.0.1

Широковещательный: 128.127.0.255

Последний: 128.127.0.254

ПРОБЛЕМА 6

IP: 192.168.139.190

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.248 (/29)

- Заимствовано бит: 29 - 24 = 5

- Число подсетей: 2^5 = 32

- Бит на узлы: 32 - 29 = 3

- Число адресов: 2^3 = 8

- Число узлов: 8 - 2 = 6

- Шаг (4-й октет): 256 - 248 = 8 (176, 184, 192)

- 190 попадает в диапазон 184-191.

Сеть: 192.168.139.184

Первый: 192.168.139.185

Широковещательный: 192.168.139.191

Последний: 192.168.139.190